Guide d’utilisateur

Classification des actions humaines

basée sur la profondeur (KARD)

Dataset KARD — Kinect Activity Recognition Dataset

Encadré par :

Pr. Kharroubi Jamal

Préparé par :

WIAME EL-AMIMRI

GRAOUI ABDERRAHMANE

HAJAR SAMTA

Se lancer

Éxigences

Python 3.8+

pip

Capteur Kinect V1 (Xbox 360 Kinect) avec pilotes Zadig LibusbK

Pilote libfreenect

OpenNI2 + PrimeSense NiTE2

Compilation des bibliothèques et des pilotes

Avant de compiler libfreenect, il faut compiler/trouver libusb et win-pthreads32

compilez libfreenect (pour Windows) avec les drapeaux suivants:
  -DBUILD_PYTHON3=OFF \

-DBUILD_OPENNI2_DRIVER=ON \

-DBUILD_REDIST_PACKAGE=OFF \

-DLIBUSB_1_INCLUDE_DIR="C:/path/to/libusb/include" \

-DLIBUSB_1_LIBRARY="C:/path/to/libusb/lib/libusb-1.0.lib" \

-DPTHREADS_INCLUDE_DIR="C:/path/to/pthreads/include" \

-DPTHREADS_LIBRARY="C:/path/to/pthreads/lib/pthreadVC2.lib"
Après. Ajoutez les dossiers include, etc, bin au PATH
installez freenect depuis PyPi, si l’installation échoue, téléchargez la source et copiez libfreenect.h vers le dossier source de freenect et compilez avec pip
installez OpenNI2 et NiTE2, et copiez les drivers libfreenect.dll libfreenect.lib OpenNI2 vers tous les dossiers Drivers trouvés dans la place d’installation de ces deux dernièrs

compilez la version modifié de openni2-python comme la version publiée sur PyPi est trop ancienne.

Control_headless.py : Manipulation de fonctions Kinect V1 avec libfreenect (Tilt, LED, accelerometre...)

Capture des données squelettiques

Capture_data.py : capture de données depuis capteur profondeur -> fichier texte nom determiner dans un variable dans ce dernier

Inference.txt : fichier exemple capturée avec capture_data.py

Visualize.py : lit les coordonnées de fichier txt des coordonnées squellette spécificie

Remove_coords.py : spécifie les intervalles des frames de coordonnées à supprimer de fichier texte afin de isoler les actions ou supprimer les frames érronnées
evaluate_model.py : évalue un modéle spécifié avec un fichier inference texte, l’utilisateur doit modifier le script pour étiquettez leurs ficheirs inférence (frame début, frame fin, étiquette action), le script vous donnera un rapport format json et matrice de confusion

Entraînement des modèles

Entraînement.ipnyb

Inférence en temps réel

Application Streamlit 
python streamlit app.py, configuration depuis

Références

[1] Gaglio, S., Re, G. L., & Morana, M. (2015). Human Activity Recognition Process Using 3-D Posture Data. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 45(5), 586–597. doi:10.1109/THMS.2014.2377111

[2] Scikit-learn developers (2024). scikit-learn: Machine Learning in Python. https://scikit-learn.org

[3] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

[4] Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

[5] Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Machine Learning, 20(3), 273–297.

[6] Streamlit Inc. (2024). Streamlit — The fastest way to build and share data apps. https://streamlit.io

[7] Liu, Mengyuan & Liu, Hong & Hu, Qianshuo & Ren, Bin & Yuan, Junsong & Lin, Jiaying & Wen, Jiajun. (2025). 3D Skeleton-Based Action Recognition: A Review. 10.48550/arXiv.2506.00915.

[8] Yuan, Lin & He, Zhen & Wang, Qiang & Xu, Leiyang & Ma, Xiang. (2023). Improving Small-Scale Human Action Recognition Performance Using a 3D Heatmap Volume. Sensors. 23. 10.3390/s23146364.